Универсальная инфраструктура непрерывной интеграции и верификации аппаратуры (SystemVerilog)

Настоящий документ описывает эталонную архитектуру репозитория для совместной разработки цифрового аппаратного обеспечения. Представленные подходы применимы к проектам любой сложности. Для наглядности концепций правила сопровождаются примерами.

Раздел 1. Топология репозитория и RTL-код

Общий принцип: Для строгой изоляции логики аппаратного обеспечения от инфраструктурного и тестового кода в корне репозитория создается директория src/. В ней размещаются исключительно синтезируемые модули на языке SystemVerilog. Именование файлов должно строго соответствовать именам содержащихся в них модулей.

Пример реализации: В качестве примера рассмотрим базовый логический модуль с асинхронным сбросом. Файл: src/blink.sv

module blink (

input logic clk,

input logic rst,

output logic led

);

always_ff @(posedge clk or posedge rst) begin

if (rst) begin

led <= 1'b0;

end else begin

led <= ~led;

end

end

endmodule

Раздел 2. Кроссплатформенная система сборки (CMake)

Общий принцип: Для обеспечения идентичности сборки на локальных рабочих станциях (например, под управлением WSL 2) и на облачных CI-серверах используется сборочная система CMake. Конфигурация описывается в корневом файле CMakeLists.txt. Система должна автоматически разрешать зависимости (Verilator, GTest), выполнять трансляцию RTL-кода в C++ и осуществлять статическую линковку исполняемого файла тестбенча.

Пример реализации: Сценарий сборки, связывающий транслированную модель Vblink с фреймворком тестирования. Файл: CMakeLists.txt

cmake_minimum_required(VERSION 3.20)

project(hardware_verification)

# 1. Поиск системных зависимостей

find_package(verilator REQUIRED)

find_package(GTest REQUIRED)

# 2. Создаем таргет (исполняемый файл тестбенча) ПЕРЕД вызовом verilate

add_executable(testbench tb/testbench.cpp)

# 3. Трансляция SystemVerilog в C++ и автоматическая привязка к таргету testbench

verilate(testbench

SOURCES src/blink.sv

TRACE

)

# 4. Линковка функции main() из фреймворка GTest

target_link_libraries(testbench

PRIVATE

GTest::gtest_main

)

Раздел 3. Программно-аппаратная верификация (Verilator + Google Test)

Общий принцип: Среда тестирования размещается в директории tb/ (Testbench). Монолитные проверки заменяются на изолированные фикстуры (Test Fixtures) на базе Google Test. Трансляция SystemVerilog в C++ осуществляется инструментом Verilator. Базовый класс тестов должен брать на себя рутину: инициализацию модели (DUT — Device Under Test), генерацию тактовых импульсов и управление файлами временных диаграмм (.vcd), имена которых динамически привязываются к имени текущего теста.

Пример реализации: Тестбенч, проверяющий логику сброса и инкрементального переключения состояния тестового модуля. Файл: tb/testbench.cpp

#include <gtest/gtest.h>

#include <memory>

#include <verilated.h>

#include <verilated_vcd_c.h>

#include "Vblink.h" // Подключение заголовка, сгенерированного Verilator'ом

class HardwareTest : public ::testing::Test {

protected:

std::unique_ptr<Vblink> dut;

std::unique_ptr<VerilatedVcdC> trace;

vluint64_t sim_time;

// Автоматическая инициализация перед каждым тестом

void SetUp() override {

dut = std::make_unique<Vblink>();

trace = std::make_unique<VerilatedVcdC>();

Verilated::traceEverOn(true);

// Динамическое именование VCD-дампа в честь текущего запущенного теста

const ::testing::TestInfo* const test_info = ::testing::UnitTest::GetInstance()->current_test_info();

std::string vcd_name = std::string("dump_") + test_info->name() + ".vcd";

dut->trace(trace.get(), 99);

trace->open(vcd_name.c_str());

sim_time = 0;

dut->clk = 0;

dut->rst = 1; // Удержание сброса по умолчанию

}

// Автоматическая очистка после каждого теста

void TearDown() override {

trace->close();

}

// Симуляция одного полного такта

void tick() {

dut->clk = 0; dut->eval(); trace->dump(sim_time++);

dut->clk = 1; dut->eval(); trace->dump(sim_time++);

}

};

// Изолированный тест: Реакция на сигнал сброса

TEST_F(HardwareTest, ResetBehavior) {

dut->rst = 1;

tick(); tick();

EXPECT_EQ(dut->led, 0) << "Нарушение спецификации: выход не обнулен при активном rst";

}

// Изолированный тест: Основная рабочая логика

TEST_F(HardwareTest, OperationalBehavior) {

dut->rst = 1;

tick();

dut->rst = 0; // Снятие сброса

int last_state = dut->led;

int toggle_count = 0;

for (int i = 0; i < 10; i++) {

tick();

if (dut->led != last_state) {

toggle_count++;

last_state = dut->led;

}

}

EXPECT_GT(toggle_count, 5) << "Нарушение спецификации: недостаточное количество переключений";

}

Раздел 4. Инфраструктура автоматизированного тестирования (GitHub Actions)

Общий принцип: Конфигурация конвейера непрерывной интеграции (CI) регламентируется файлами в формате YAML внутри зарезервированной директории .github/workflows/. Конвейер должен активироваться при попытках интеграции кода (Pull Request) или прямых коммитах в защищенные ветки. Пайплайн включает: развертывание среды (ubuntu-latest), статический анализ (Linting), конфигурацию CMake, сборку и запуск тестов GTest, а также сбор артефактов (диаграмм) независимо от статуса прохождения тестов.

Пример реализации: Универсальный конвейер, автоматически собирающий артефакты .vcd для локальной отладки. Файл: .github/workflows/ci.yml

name: SystemVerilog CMake CI

on:

push:

branches: [ "main" ]

pull_request:

branches: [ "main" ]

jobs:

verification:

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- name: Checkout repository

uses: actions/checkout@v4

- name: Install System Dependencies

run: |

sudo apt-get update

sudo apt-get install -y verilator libgtest-dev

- name: Static Code Analysis (Lint)

run: verilator --lint-only -Wall src/blink.sv

- name: Configure CMake Build System

run: cmake -B build

- name: Compile Hardware Model and Testbench

run: cmake --build build -j4

- name: Execute GTest Suite

run: ./build/testbench

- name: Archive VCD Waveforms

if: always() # Сохранение дампов даже при провале тестов для пост-анализа

uses: actions/upload-artifact@v4

with:

name: simulation-waveforms

path: "*.vcd"

Раздел 5. Регламент рецензирования кода (Code Review)

Общий принцип: Для формализации процесса внедрения модификаций в главную ветку применяется система стандартизированных шаблонов в директории .github/. При создании запроса на слияние (Pull Request), разработчик обязан структурировать информацию об архитектурных изменениях и явно верифицировать прохождение локальных проверок посредством чек-листов, что минимизирует количество дефектного кода, передаваемого на проверку ведущему инженеру.

Пример реализации: Шаблон, требующий от инженера обоснования изменений и прохождения локального нормоконтроля. Файл: .github/pull_request_template.md

## Описание архитектурных изменений

[Кратко опишите логику, которую добавляет, модифицирует или исправляет данный Pull Request.]

## Детали реализации на SystemVerilog

- [Опишите ключевые изменения, внесенные в RTL-код.]

- [Укажите, были ли изменены интерфейсы существующих модулей (добавлены/удалены порты).]

## Чек-лист локальной верификации

*Пожалуйста, отметьте крестиком `[x]` выполненные пункты перед передачей кода на ревью:*

- [ ] Статический анализ (Verilator Lint) пройден, предупреждения отсутствуют. Код не содержит непреднамеренных latch-структур.

- [ ] Разработаны изолированные C++ тесты (Google Test), покрывающие новую логику.

- [ ] Локальная сборка (CMake) и тестирование завершились успешно (все тесты зеленые).

- [ ] Временные диаграммы (VCD) проанализированы локально (в GTKWave и т.п.), переходы сигналов соответствуют аппаратной спецификации.

Раздел 6. Анализ результатов симуляции (VCD-дампы)

Для визуального анализа поведения аппаратуры используются временные диаграммы в формате .vcd. Инфраструктура позволяет анализировать их двумя путями: при локальной симуляции или скачивая результаты работы облачного CI-сервера.

6.1. Извлечение облачных артефактов из GitHub Actions

Если локальное окружение недоступно или тест упал непосредственно на сервере, дампы можно извлечь через веб-интерфейс:

- Перейдите на вкладку Actions в репозитории на GitHub.

- Выберите интересующий запуск пайплайна (кликнув на название коммита).

- На странице Summary прокрутите вниз до раздела Artifacts.

- Кликните на архив simulation-waveforms. Браузер скачает .zip архив, содержащий VCD-файлы для каждого запущенного теста.

6.2. Просмотр диаграмм в Visual Studio Code (расширение Surfer)

Современный подход к анализу цифровых схем исключает необходимость использования сторонних тяжеловесных утилит (таких как GTKWave) и настройки графических серверов. Просмотр диаграмм интегрируется прямо в среду разработки.

Настройка и использование:

- В редакторе Visual Studio Code перейдите во вкладку расширений (Extensions).

- Найдите и установите расширение Surfer (современный и быстрый просмотрщик осциллограмм, написанный на Rust).

- Распакуйте скачанный облачный артефакт в проект или запустите локальную сборку CMake для генерации новых .vcd файлов.

- Кликните по любому .vcd файлу в дереве проводника VS Code. Файл мгновенно откроется в новой вкладке редактора как интерактивный график.